终端：rosrun locator cvs 启动相机视觉检测节点。

接收两位任务代码（operation_code），第一位（oc1）表示任务编号，第二位（oc2）表示子任务编号。

- 图像传输（子线程）：

视觉检测节点启动后，直接把Image消息发布到话题 ”/color_frame_sending” 中。

- 重定位：

任务编号：10

标签ID：38

只检测唯一38号标签，并将PoseStamped（标签位姿）发布到话题 ”/point_coordinate” 中。

- 试管架检测：

所有试管架标签ID范围：51（~54）

3.1试管架位置检测：

任务编号：20

只检测一个标签，无id，并将PoseStamped（标签位姿）发布到话题 ”/point_coordinate” 中。

3.2 移动平台上试管架瓶子占用情况检测：

任务编号：21-24，分别代表检测1-4号试管架

待测试：将Int32MultiArray（10位，每一位是0或1，代表有无瓶子）发布到话题”/point_coordinate” 中。

- 离心机检测：

任务编号：30