联调:

节点名称: publisher

启动命令: rosrun publisher publisher1

代码位置: ~/catkin_driver/src/publisher/src/publisher1.cpp

发布的topic: obsNavigation_in

obsNavigation_in = {

'action':'',                #待执行动作: 'move'-移动，'ask_curr_location'-请求当前坐标位置[x,y,theta]

'dest_station': ''           #目标工作站: A,B,C,D,E,F,G,H,I

}

接收的topic: obsNavigation_out

obsNavigation_out = {

'IsDone': '',               #是否完成：'YES'-完成

'curr_location':[]          #当前坐标位置[x,y,theta]

}

在与定位模块对接时记住启动这个节点: rosrun docking_nav init_position

可以在publisher1.cpp中的回调函数goalcallback里面的switch函数中修改ABCD等站点的坐标位置

目前最大速度设置为0.1m/s,可在代码中修改

若要单独调导航:

启动节点(代码在底盘中): rosrun publisher publisher && rosrun pub_plan pub_plan

可以在pub_plan.cpp中修改目标点坐标,包括xyz和四元数